| Ortlinghaus | Brzda DIMO pro bezpřevodové pohony (přímé motory) |
| --- | --- |

Brzda DIMO Ortlinghaus

Brzda DIMO Ortlinghaus je kompaktní bezpečnostní brzdový systém pro všechny druhy bezpřevodových, přímo poháněných aplikací. Ovládání se děje elektromagneticky.

Použití

Tato brzda drží zátěže bez vůle staticky a může omezeně převzít i dynamické brzdění. Ve stavu bez energie je brzdový systém účinný.

Konstrukční princip

Brzda je zatížená pružinou a otevírá se elektromagneticky. Brzdná síla působí v radiálním směru přímo do součástky příslušné aplikace (na př. hnací kotouč).

Zabudovatelné ložisko je současně místem uložení pro zavedenou hřídel. Na základě svého patentovaného ovládacího principu je brzda při maximálně kompaktní konstrukci přesto provedena redundantně (zkouška prototypu EU podle přílohy V směrnice 95/16/EU: „Bezpečnostní zařízení pro nahoru jedoucí výtahovou klec proti nadměrné rychlosti“).

Při výpadku energie může být brzda  uvolněna hydraulicky pomocí ruční páky.

Brzda má monitorovací kontakty pro kontrolu spínací polohy a opotřebení.

Brzda DIMO Vám poskytuje:

- Velmi tichý provoz na základě inovačního tlumicího systému

→ použití v citlivých aplikacích, na př. výtahy, eskalátory, plošinová

technika, ...

- Několikanásobně redundantní brzdový moment

→ nejvyšší bezpečnost (fail-safe)

→ použití při dopravě osob

- Kompaktní provedení díky patentované konstrukci

→ celková úspora prostoru a tím úspora nákladů

- Integrace do vestavěných dílů

→ celková úspora prostoru a součástek a tím úspora nákladů

- Držení zátěže bez vůle

→ najetá poloha se bezpečně drží

- Ložisko zabudováno do brzdy

→ úspora doby a nákladů montáže

→ celková úspora prostoru a tím úspora nákladů

- Hydraulický přenos síly u ručního uvolnění

→ jednoduché prostorové oddělení ovládání ručního uvolnění a brzdy

→ snížení náročnosti na montáž

- Monitorovací kontakty pro kontrolu spínací polohy a opotřebení

→ nejvyšší bezpečnost

- Úsporné zapojení el. proudu

→ snížení nákladů na energii

| Strana DB.01.00 | Všeobecné pokyny | Vydání 06.2005 |
| --- | --- | --- |