TROMA-MACH s.r.o.

Jihlavská 26

Ždár nad Sázavou

59101

Tel: +420 566 620 721-4

Fax:+420 566 620 725

Email: office@troma-mach.cz

Web: www.troma-mach.cz

Technická informace o výrobku č. 450

Pneumaticky ovládané kombinace spojky a brzdy

řady 0-400

Vydání: září 1991

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

K této Technické informaci o výrobku (TIV)

Komu je TIV určena?

Tato Technická informace o výrobku je určena pro přípraváře práce a montéry konečného výrobce a pro provozní zámečníky a obsluhu strojů konečného zákazníka.

Co v TIV naleznete?

TIV poskytuje všechny informace důležité pro montáž a údržbu spojko-brzd řady 0-400. Patří k ní sestavný výkres. Tento jste obdrželi v rámci realizace zakázky. Jestliže ne, tak si jej u nás doobjednejte. Použijte k tomu číslo výrobku použité v průběhu plnění zakázky.

Číslo výrobku 0-400-...-..-...

0 = Identifikační číslo  výrobku -----------------------------------

Řada -------------------------------------------------------------------------

Charakteristické číslo pro znaky standardního provedení --------

Konstrukční velikost -------------------------------------------------------------

Kusové číslo --------------------------------------------------------------------------

Co v TIV nenajdete?

Tyto TIV neposkytují žádné údaje na podporu konstrukce. Takové informace naleznete v katalogu a v prospektech.

Pokyny k textu

Nebezpečí poranění hrozí při montáži nebo při běžném provozu!

Hmotná škoda hrozí při montáži nebo při běžném provozu!

Předejte tyto TIV svým zákazníkům

Můžete si u nás objednat další výtisky těchto TIV pro Vaše zákazníky. Můžete si však pro použití u Vašeho zákazníka udělat kopie těchto TIV.

K výrobku

Účel použití a funkce spojko-brzdy

Jednokotoučové spojko-brzdy jsou vhodné pro vysoké točivé momenty i při vysokém tepelném zatížení, na př. při zrychlování a zpomalování velkých setrvačných hmot s vysokou četností spínání. Používají se především při výrobě lisů a nůžek.

Spojko-brzdu nepoužívat v prostorách s vysokou vlhkostí vzduchu nebo tam, kde vzduch obsahuje olej. Jinak je riziko, že lamely proklouznou a brzdný účinek se velmi sníží.

------- obrázek ----------

Obr. 1 Funkce

Brzdění: Tlačné pružiny 4 zatíží píst 3 ve válci. Tím se brzdová lamela 2 přitlačí proti dorazovému kotouči a tak se aktivuje brzda.

Spojení: Přes přívod vzduchu 5 se píst natlakuje stlačeným vzduchem. Tím se uvolní brzdová lamela 2 a lamela spojky 1 je silově spojena.

Normální provozní tlak činí 5,5 barů, maximální přípustný tlak je 6 barů. Nikdy neprovozujte spojko-brzdu s vyšším tlakem, protože jinak je riziko prasknutí válce.

- Používejte suchý vzduch neobsahující prach (je zapotřebí údržbářská jednotka).

- Nastavte mazničku Vaší údržbářské jednotky tak, aby do 1 m3 vzduchu přidávala 1 až 2 kapky oleje.

- Třecí obložení udržujte bezpodmínečně zbavené tuku.

Stav spojko-brzdy při dodání

Spojko-brzdy se dodávají kompletně smontovány, kromě  lamely spojky.

Různé možnosti upevnění lamel

Jsou tři různé možnosti upevnění lamel spojko-brzdy:

| Dvanáctibodové zavěšení lamel | Řada 0-400- .. 9- .. - |
| --- | --- |
| Dvoubodové zavěšení lamel | Řada 0-400- .. 7- .. – Řada 0-400- .. 8- .. – |
| Kombinované zavěšení lamel | Řada 0-400- .. 3 .. – Řada 0-400- .. 4 .. – |

Různé válce

| Válce z GGG | Řada 0-400- . 2. - .. - |
| --- | --- |
| Válce z hliníku | Řada 0-400- . 4.- .. - |

Různá třecí obložení

Spojko-brzdy mohou být vybaveny dvěma různými třecími obloženími:

- s nalepenými popř. přinýtovanými segmenty obložení

- s třecími špalíky

Zvláštní provedení

Spojko-brzdy mohou být dodány s redukovaným objemem válce a vyrovnáváním opotřebení. Tyto jsou podle volby vybaveny indikací opotřebení.

Provedení s dvanáctibodovým zavěšením mohou být vybavena šesti o 60°přesazenými pružinovými miskami na každou lamelu, aby se zajistil klidný chod naprázdno.

U dvanáctibodového zavěšení lamel jsou zabudovány dva o 120°přesazené kulové čepy, které při chodu naprázdno udržují zavěšení těsné. Dodatečná výměna za dvě pouzdra je možná.

Přídavné nucené větrání se dosáhne zabudováním lopatek větráku.

První montáž

Montáž u dvanáctibodového zavěšení lamel

--- obrázek ---

Obr. 2 Dvanáctibodové zavěšení

Při dodání se lamely nacházejí již na svých místech. Poloviny brzdových lamel se přidržují tlakem pružiny, poloviny  spojkových lamel spojovacími příložkami.

Z důvodu potřeby místa může být zapotřebí, aby se spojková lamela vymontovala. Toto proveďte předtím, než spojko-brzdu namontujete na hřídel.

- Namontujte spojko-brzdu se dvěma zalícovanými pery nebo s upínacími sadami na hnanou hřídel.

Poloviny brzdových lamel už nejsou drženy a vypadnou ven, jestliže spojko-brzdu natlakujete stlačeným vzduchem.

- Zajistěte je proto proti tomu tak, že na př. provizorně utáhnete několik šroubů nebo místo toho použijete kovové kolíky.

- Natlakujte spojko-brzdu stlačeným vzduchem. Vyrovnejte brzdovou lamelu, až se její schéma vrtání kryje se schématem na stroji.

- Vložte pouzdra 1. Samojistící šrouby 2 utáhněte předepsaným točivým momentem. (viz tabulka strana 6).

- Setrvačníkem popř. ozubeným kolem otáčejte tak daleko, až upevňovací vrtání vyhloubení v brzdové lamele leží naproti.

- Zasuňte jednu z polovin spojkové lamely, jestliže byla lamela spojky vymontována.

- Vložte pouzdro 1. Utáhněte samojistící šroub 2 předepsaným točivým momentem (viz tabulka strana 6). Vložte zbývajících pět pouzder a utáhněte šrouby.

- S druhou polovinou spojky postupujte stejně.

Umístěte spojovací příložky lamely spojky vždy směrem k brzdové straně.

- Poloviny lamel spojte dvěma příložkami 3. Šroubové spoje zajistěte Loctitem typ 242 nebo rovnocenným materiálem.

Montáž u dvanáctibodového upevnění kotoučů skříně

(provedení s třecím špalíkem)

--- obrázek ---

Obr. 3 Dvanáctibodové upevnění (provedení s třecím špalíkem)

Při dodání se kotouče skříně již nacházejí na svých místech. Poloviny kotoučů brzdové skříně jsou přidržovány tlakem pružiny, poloviny kotoučů skříně spojky jsou volné.

- Vyjmout poloviny kotoučů skříně spojky.

- Na hnanou hřídel namontovat spojko-brzdu se dvěma zalícovanými pery nebo s upínacími sadami.

Poloviny kotoučů brzdové skříně již nejsou přidržovány a vypadnou ven, jestliže spojko-brzdu natlakujete stlačeným vzduchem.

- Zajistěte je proto proti tomu tak, že na př. provizorně použijete několik šroubů nebo kovových kolíků.

- Natlakujte spojko-brzdu stlačeným vzduchem.

- Vyrovnejte kotouč brzdové skříně, až se jeho schéma vrtání kryje se schématem na stroji.

- Vložte pouzdra 1. Šrouby 2 utáhněte předepsaným točivým momentem. (viz tabulka dole).

- Setrvačníkem popř. ozubeným kolem otáčejte tak daleko, až upevňovací vrtání vyhloubení v kotouči brzdové skříně leží naproti.

- Zasuňte jednu z polovin kotouče skříně spojky.

- Vložte pouzdro 1. Utáhněte šroub 2 předepsaným točivým momentem (viz tabulka dole). Vložte druhé pouzdro a utáhněte zbývající šrouby.

- S druhou polovinou kotouče spojkové skříně postupujte stejně.

Utahovací momenty šroubů, v závislosti na velikost spojko-brzdy.

- Třída pevnosti: 10,9

- Zajištění: Loctite 262

| Velikost | 71 | 74 | 76 | 79 | 82 | 85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nm | 190 | 190 | 190 | 295 | 580 | 1000 |

Montáž u dvoubodového zavěšení lamel

--- obrázek ---

Obr. 4 Dvoubodové zavěšení

Na straně brzdy bezpodmínečně umístit nahoře válcový čep. Jinak může dojít při brzdění k rázům. Hranatý čep umožňuje v radiálním směru délkové vyrovnání.

- Čepy vsadit bez vůle a zajistit malými přidržovacími příložkami 2.

- Příložky 1 s připevněnými pouzdry s osazením nasadit na čepy.

- Vyjmout lamelu spojky.

- Spojko-brzdu se dvěma zalícovanými pery nebo s upínacími sadami namontovat na hnanou hřídel.

- Opět vložit lamelu spojky.

- Lamely sešroubovat s příložkami.

- Šrouby utáhnout předepsaným točivým momentem (viz tabulka dole)

Montáž u kombinovaného zavěšení lamel

- Montáž se provádí stejně jako u dvanáctibodového a dvoubodového zavěšení.

Utahovací momenty šestihranných matic

- Třída pevnosti: matice 8,  šrouby 8,8

- Zajištění: Loctite 262

| Velikost | 71 | 74 | 76 | 79 | 82 | 85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nm | 86 | 86 | 86 | 210 | 210 | 410 |

Údržba

Kontrola během provozu stroje

Přibližně jednou za tři měsíce změřte vzduchovou mezeru mezi lamelou spojky/třecím špalíkem a pístem, jestliže je brzda aktivní. Přibývajícím opotřebením brzdových obložení se prodlužuje brzdná doba.

Rovná-li se vzduchová mezera maximálnímu opotřebení třecího obložení (viz tabulka dole), musíte vyměnit lamely/třecí špalíky. V každém případě zkontrolujte protitřecí plochy, zda nejsou opotřebeny nebo zda nemají trhliny (příp. vyžádejte servisní služby).

--- obrázek ---

Obr. 5 Kontrola opotřebení

Spojko-brzda s vyrovnáním opotřebení

V případě polovičního opotřebení třecího obložení (viz tabulka dole) můžete provést vyrovnání opotřebení, aby se brzdný moment udržel konstantní.

Při zredukovaném objemu válce musíte u polovičního opotřebení třecího obložení provést vyrovnání opotřebení. V každém případě zkontrolujte protitřecí plochy, zda nejsou opotřebeny nebo nemají trhliny (popř. vyžádejte servisní služby).

Spojko-brzda s indikací opotřebení

Zkontrolovat polohu indikátorového kolíčku vůči závitovému kroužku. Jestliže je indikátorový kolíček v jedné rovině se závitovým kroužkem, pak jde o poloviční opotřebení třecího obložení.

--- obrázek ---

Obr. 6 Kontrola opotřebení u indikace opotřebení

Vzduchová mezera mezi lamelou spojky/třecím špalíkem a pístem v mm

| Velikost | 71 | 74 | 76 | 79 | 82 | 85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nové | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,5 |
| max. | 9,1 | 9,1 | 11,2 | 11,2 | 13,4 | 13,5 |
| 1/2 | 5,1 | 5,1 | 6,2 | 6,2 | 7,4 | 7,5 |

Vyrovnání opotřebení u polovičního opotřebení třecího obložení

--- obrázek ---

Obr. 7 Vyrovnání opotřebení

- Uvolnit brzdu a povolit šrouby 1.

- Sejmout plnicí kusy 2 a usadit mezi válec a dorazový kotouč 3.

- Šrouby opět utáhnout předepsaným točivým momentem a po párech zajistit drátem.

Utahovací točivé momenty šroubů

- Třída pevnosti: 10,9

- Zajištění: po párech drátem

| Velikost | 71 | 74 | 76 | 79 | 82 | 85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nm | 49 | 49 | 86 | 86 | 135 | 210 |

Seřízení ukazatele opotřebení po vyrovnání opotřebení

- Indikátorový kolíček pevně přitlačit proti pístu.

- Zašroubovat závitový kroužek, až vzdálenost mezi jeho vnější hranou a indikátorovým kolíčkem odpovídá hodnotě uvedené dole v tabulce.

- Našroubovat stavěcí matici se zářezy a pevně utáhnout.

Seřizovací hodnota u indikace opotřebení v mm

| Velikost | 71 | 74 | 76 | 79 | 82 | 85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hodnota | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 |

Demontáž a montáž lamel/kotoučů skříně

Zajistěte, aby při demontáži brzdové lamely nemohlo dojít k žádnému nezamýšlenému pohybu stroje. Podepřete na př. beran lisu.

- Dodržte pořadí při demontáži a montáži:

Demontáž: Nejdříve lamela spojky, pak lamela brzdy.

Montáž: Nejdříve lamela brzdy, pak lamela spojky.

U dvanáctibodového zavěšení umístěte spojovací příložky lamely spojky vždy ke straně brzdy.

- Po montáži případně proveďte nové seřízení ukazatele opotřebení.

- Umístěte případně plnicí kusy na jejich staré místo zvenčí na válci.

Dvanáctibodové zavěšení lamel

- Uvolnit příložky, které spojují obě poloviny lamel.

- Povolit upevňovací šrouby lamely spojky. Pro usnadnění vyhledejte vyhloubení v brzdové lamele.

- Vyjměte poloviny lamel.

- Natlakujte spojko-brzdu stlačeným vzduchem. Tím se uvolní potřebný demontážní a montážní prostor pro brzdovou lamelu.

- Demontáž se provádí jako u lamely spojky.

- Montáž lamel se provádí v obráceném pořadí jako demontáž.

Dvanáctibodové upevnění kotoučů skříně (provedení s třecím špalíkem)

- Povolit upevňovací šrouby kotouče skříně spojky.

- Vyjměte poloviny kotoučů skříně.

- Natlakujte spojko-brzdu stlačeným vzduchem. Tím se uvolní potřebný demontážní a montážní prostor kotouč skříně brzdy.

- Demontáž se provádí jako u kotouče skříně spojky.

- Montáž  se provádí v obráceném pořadí jako demontáž.

Dvoubodové zavěšení lamel

- Povolit šrouby příložek a vyjmout poloviny lamel spojky.

- Natlakujte spojko-brzdu stlačeným vzduchem. Tím se uvolní potřebný demontážní a montážní prostor brzdovou lamelu.

- Demontáž se provádí jako u lamely spojky.

- Při montáži nasaďte nejdříve příložky na čepy, pak sešroubujte s lamelami.

- Montáž  se provádí v obráceném pořadí jako demontáž.

Seřízení mazničky

- Pravidelně kontrolujte seřízení mazničky. Má na 1 m3 vzduchu přidávat 1 až 2 kapky oleje.

Kompletní montáž – jen pro servis

(viz výkres rozložení v příloze)

Demontáž spojko-brzdy

- Vymontovat lamely/kotouče skříně.

- Stáhnout spojko-brzdu z hřídele. Za tím účelem jsou na straně spojky tři stahovaní otvory. Na straně brzdy odstraňte dva o 180°přesazené šrouby. Pak budou přístupné dva stahovací otvory.

--- obrázek ---

Obr. 8 Zajištění při demontáži

- Otevřete spojko-brzdu.

Do dvou závitových otvorů právě povolených šroubů na straně brzdy vložit dva šrouby, které jsou o 15 mm delší. Teprve pak stejnoměrně povolit ostatní šrouby. Válec je pod tlakem pružiny: díly by se jinak mohly při demontáži uvolnit a poranit Vás.

- Dále demontovat spojko-brzdu (viz výkres rozložení)

Montáž demontované spojko-brzdy

Smontujte spojko-brzdu v obráceném pořadí jako při demontáži. Před montáží očistěte všechny díly.

Dodržte při tom následující body:

--- obrázek ---

Obr. 9 Rozvržení tlačných pružin

- Pružiny stejnoměrně rozdělte, není-li spojko-brzda vybavena kompletní sadou pružin.

--- obrázek ---

Obr. 10 Vložení kroužků s drážkou

- Pro vsazení kroužků s drážkou použijte zaoblený nástroj.

--- obrázek ---

Obr. 11 Namazání a utěsnění

- Těsnicí plochy válce a  nosiče tence natřít těsnicím prostředkem, plochy kroužků s drážkou namazat lithiovým mýdlovým tukem.

--- obrázek ---

Obr. 12 Spojovací šrouby válec – nosič

- Vyměňte šrouby a utáhněte předepsaným točivým momentem (viz tabulka dole).

- Případně proveďte nové seřízení ukazatele opotřebení.

- Případně nasaďte plnicí kusy na jejich staré místo zvenčí na válci.

Utahovací momenty šroubů

- Třída pevnosti: 10,9

- Po demontáži vyměnit

| Válec vymont. | Velikost | Nm | Velikost | Nm | Velikost | Nm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GGG | 71 | 69 | 76 | 120 | 82 | 190 |
|  | 74 | 69 | 79 | 120 | 85 | 295 |
| Hliník | 71 | 69 | 76 | 86 | 82 | 135 |
|  | 74 | 69 | 79 | 86 | 85 | 210 |

Náhradní díly

Na naše výrobky poskytujeme záruku jen tehdy, jestliže použijete originální náhradní díly firmy Ortlinghaus.

Náhradní díly objednávejte jen písemně.

--- obrázek ---

Obr. 13 Výrobní číslo

Na nosiči vedle označení polohy naleznete  vyražené výrobní číslo, pod kterým byla Vaše spojko-brzda vyrobena. Toto číslo vždy uvádějte. Sestává z dvoumístného letopočtu a průběžného čísla, na př. 90/12345.

Dále pokud možno uvádějte číslo výrobku Vaší spojko-brzdy.

V příloze je seznam náhradních dílů, který obsahuje příslušné označení a číslo pozice jednotlivých dílů na výkrese rozložení. Při objednávání uvádějte označení a číslo pozice, na př. 14 – třecí špalík.

Číslo výrobku 0-400-...-..-...

0 = Identifikační číslo  výrobku -----------------------------------

Řada -------------------------------------------------------------------------

Charakteristické číslo pro znaky standardního provedení --------

Konstrukční velikost -------------------------------------------------------------

Kusové číslo --------------------------------------------------------------------------

Seznam náhradních dílů pro spojko-brzdu

Dvanáctibodové zavěšení lamel

| Číslo | Označení |
| --- | --- |
| 1 | Nosič |
| 1.1 | Čep |
| 1.2 | Závitový kolík |
| 2 | Válec |
| 3 | Šroub (s podložkou u hliníkového válce) |
| 4 | Válcový kolík |
| 5 | Píst |
| 6 | Tlačná pružina |
| 7 | Tlačná pružina |
| 8 |  |
| 9 | Podložka na uchycení pružiny |
| 10 | Upínací pouzdro |
| 11 | Kroužek s drážkou |
| 12 | Kroužek s drážkou |
| 13 | Lamela spojky (do velikosti 79) |
| 13.1 | Základní těleso (od velikosti 82) |
| 13.2 | Segment obložení (od velikosti 82) |
| 13.3 | Trubkový nýt (od velikosti 82) |
| 13.4 | Příložka |
| 13.5 | Pružná podložka |
| 13.6 | Upínací pouzdro |
| 13.7 | Šroub |
| 14 | Lamela brzdy (do velikosti 79) |
| 14.1 | Základní těleso (od velikosti 82) |
| 14.2 | Segment obložení |
| 14.3 | Trubkový nýt |
| 15 | Pouzdro (válcové) |
| 16 | Šroub se šestihrannou hlavou |
| 17 | Dorazový kotouč |
| 18 | Izolační podložka |
| 19 | Šroub se šestihrannou hlavou |
| 20 | Pojistný plech |
| 21 | Upínací pouzdro |

Rychle opotřebitelné díly jsou podbarveny.

Výkres rozložení

--- obrázek ---

Lamely s dvoubodovým zavěšením

| Číslo | Označení |
| --- | --- |
| 13 | Lamela spojky |
| 13.1 | Lamela bez příložek 13.2 (do velikosti 79) |
| 13.1.1 | Základní těleso (od velikosti 82) |
| 13.1.2 | Segment obložení (od velikosti 82) |
| 13.1.3 | Trubkový nýt (od velikosti 82) |
| 13.2 | Příložka |
| 13.3 | Zalícovaný šroub |
| 13.4 | Šestihranná matice |
| 14 | Pouzdro s osazením |
| 15 | Pouzdro s osazením |
| 16 | Pojistný kroužek |
| 17 | Čep |
| 18 | Čep |
| 19 | Příložka |
| 20 | Lamela brzdy |
| 20.1 | Lamela bez příložek 20.2 (do velikosti 79) |
| 20.1.1 | Základní těleso (od velikosti 82) |
| 20.1.2 | Segment obložení (od velikosti 82) |
| 20.1.3 | Trubkový nýt (od velikosti 82) |
| 20.2 | Příložka |
| 20.3 | Zalícovaný šroub |
| 20.4 | Šestihranná matice |
| 21 | Pouzdro s osazením |
| 22 | Pouzdro s osazením |
| 23 | Pojistný kroužek |
| 24 | Čep |
| 25 | Čep |
| 26 | Příložka |

Provedení třecího špalíku

| Číslo | Označení |
| --- | --- |
| 13 | Kotouč skříně |
| 14 | Třecí špalík |
| 15 | Pouzdro |
| 16 | Šroub |

Rychle opotřebitelné díly jsou podbarveny.

Výkres rozložení

--- obrázek ---

Pomoc při poruchách

| Porucha | Důvod | Odstranění |
| --- | --- | --- |
| Lamela spojky/ kotouč skříně spojky prokluzuje | Třecí obložení/třecí špalíky jsou opotřebované | Vyměnit lamely/třecí špalíky, zkontrolovat protitřecí plochy |
|  | Lamely/třecí špalíky jsou vlhké nebo naolejované | Vyměnit lamely/třecí špalíky, odstranit zdroj vlhkosti příp. oleje |
|  | Příliš malý tlak vzduchu | Zvýšit provozní tlak na 5,5 barů |
|  | Ventil je vadný (zkontrolovat: přímé připojení přívodu vzduchu) | Vyměnit ventily |
|  | Jinak poškození stroje – objednat servis |  |
| Lamela brzdy/ kotouč skříně brzdy prokluzuje | Třecí obložení/třecí špalíky jsou opotřebované | Provést vyrovnání opotřebení nebo vyměnit lamely/třecí špalíky, zkontrolovat protitřecí plochy |
|  | Lamely/třecí špalíky jsou vlhké nebo naolejované | Vyměnit lamely/třecí špalíky, odstranit zdroj vlhkosti příp. oleje |
|  | Jinak poškození stroje – objednat servis |  |